电子定义书

KB04122

2025-5-29

目录

概述	2

外观轮廓	2

键芯矩阵图	3

丝印文版功能图	3

快捷键功能描述	4

蓝牙电性参数规格描述	6

开机与关机	6

触摸板	6

蓝牙连接与回连机制	6

指示灯定义	7

恢复出厂设置	8

电池	8

其他	8

概述

型号：Inateck KB04122

连接方式：蓝牙

语种： US DE UK FR IT ES

系统：iPad OS

键芯：US布局

是否带背光：否

是否带触控板：是

是否支持蓝牙多通道：否

外观轮廓

键芯矩阵图

以实际矩阵图为准。

丝印文版功能图

US

Fn+Del 启动蓝牙配对

Fn+右cmd 检查电量

Fn+右opt 启动/禁用触摸板

DE

Fn+entf 启动蓝牙配对

Fn+右cmd 检查电量

Fn+右opt 启动/禁用触摸板

Fn+Y 输出<

Fn+X 输出>

Opt +E 输出€

Opt +L 输出@

UK

Fn+del 启动蓝牙配对

Fn+右cmd 检查电量

Fn+右opt 启动/禁用触摸板

Fn+Z 输出\

Fn+X 输出|

Opt +2 输出€

Opt +3 输出#

JP

Fn+del 启动蓝牙配对

Fn+右cmd 检查电量

Fn+右opt 启动/禁用触摸板

FR

Fn+suppr 启动蓝牙配对

Fn+右cmd 检查电量

Fn+右opt 启动/禁用触摸板

Fn+Z 输出<

Fn+X 输出>

IT

Fn+canc 启动蓝牙配对

Fn+右cmd 检查电量

Fn+右opt 启动/禁用触摸板

Fn+Z 输出<

Fn+X 输出>

ES

Fn+supr 启动蓝牙配对

Fn+右cmd 检查电量

Fn+右opt 启动/禁用触摸板

Fn+Z 输出<

Fn+X 输出>

快捷键功能描述

| 按键图标 | 功能 | 按键图标 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ESC |  | 亮度- |
|  | 亮度+ |  | 搜索 |
|  | 截屏 |  | 地球键 |
|  | 上一首 |  | 暂停 |
|  | 下一首 |  | 静音 |
|  | 音量- |  | 音量+ |
|  | 锁屏 |  |  |

注：

地球键为全功能。

蓝牙电性参数规格描述

蓝牙配对名称：Inateck KB04122

蓝牙版本:蓝牙5.3及以上

连接距离：10米范围内可实现有效操作

键盘深度休眠时间：10分钟（蓝牙断开，指示灯熄灭）

开机与关机

拨动电源开关，键盘开机。开机，电量指示灯闪烁2.5s。

拨动电源开关，键盘关机。

触摸板

双指触控

注：

中间区域可按压操作选定，不会在拖动文件时，文件掉落。

单指按压拖动文件，文件不掉落。

防误触机制

支持 iPad全手势

支持按键和触摸板同时使用（修饰键）

触摸板方案需是专项优化后的

触摸板增加快捷手势操作

蓝牙连接与回连机制

完成配对的时间要求：设备端点击配对按钮后3s内完成连接。

完成回连的时间要求：3s内完成回连。

配对模式/广播模式时长：60s

回连模式时长：60s

蓝牙配对

首次开机使用或恢复出厂设置后，自动进入蓝牙配对（广播）模式。

长按键盘的Fn+Del 3s启动蓝牙配对。

广播时长=60s，60s内如果没有完成配对则键盘进入到休眠模式。按任意按键可以唤醒键盘，唤醒后再次进入广播模式。

蓝牙回连

键盘主动断开连接

键盘关闭电源

-断连

-开机后自动回连上一个连接过的设备（开机后直接回连，无需再按按键）

-上一个连接过的设备回连不上，进轮询机制

短按蓝牙通道键之后，键盘进入蓝牙配对状态/蓝牙回连状态

-该通道未配对设备，广播60s。

-该通道已配对设备，自动回连上一个连接过的设备。

-上一个连接过的设备回连不上，进轮询机制。

长按蓝牙通道键之后，键盘进入蓝牙配对状态

-广播60秒。

-不会自动回连上一个连接过的设备。

-可在已连接过的设备（不用删除已配对的连接记录）/未配对过的设备进行连接。

键盘进入到休眠状态

-断连

-按任意键可唤醒键盘，唤醒后自动回连上一个连接过的设备。

-上一个连接过的设备回连不上，进轮询机制。

键盘被动断开连接

设备关机/关闭蓝牙/超出连接距离或信号不稳定

-信号断开后，进入到轮询机制。

在设备上删除配对记录

-如果键盘处于开机状态，进入到轮询机制。

-如果键盘处于关机状态或不在连接范围内，在键盘再次开机后自动进入回连模式。回连不上，进轮询机制。

特殊情况说明：

在配对过程中，设备上弹出是否要进行配对，此时取消配对，键盘重新进入配对状态。

按蓝牙配对键，进入配对模式，此时关机重启键盘，回连上一个设备。

※ 键盘进入待机状态后，客户此时在触摸板轻触，需立即响应。

指示灯定义

指示灯从左到右的定义与灯珠颜色：

指示灯1【白色】： 大写锁定指示灯

指示灯2【蓝色】： 蓝牙状态指示灯 （

指示灯3【红色与绿色】：电源指示灯

灯效

慢闪：每秒闪1次——回连

快闪：每秒闪2次——配对

常亮：一直点亮

指示灯1【绿色】

大写锁定指示灯

| 大写锁定 | 白灯常亮 |
| --- | --- |
| 大写未锁定 | 白灯熄灭 |

指示灯2【蓝色】

蓝牙状态指示灯

| 开关机状态 | 是否已连接充电线 | 蓝牙状态 | 指示灯灯效 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开机 | / | 已连接 | 蓝灯熄灭 |
|  |  | 未连接 | 蓝灯熄灭 |
|  |  | 配对 | 蓝灯快闪 |
|  |  | 回连 | 蓝灯慢闪 |
| 关机 | / | / | / |

指示灯3【红色与绿色】

1、常规电量指示

| 开关机状态 | 是否连接充电线 | 剩余电量 | 指示灯3灯效 （红灯与绿灯） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开机 | 否 | 100%~20% | 熄灭 | 正常进入休眠 |
|  |  | 20%~0% | 红灯闪烁 |  |
|  | 是 | 充满 | 绿灯常亮 | 蓝牙已配对时，不进入休眠模式；蓝牙未配对时，可以进入到休眠状态，按任意键唤醒键盘进入广播模式； |
|  |  | 未充满 | 红灯常亮 |  |
| 关机 | 是 | 充满 | 绿灯常亮 | 根据键盘电量显示对应的灯效 |
|  |  | 未充满 | 红灯常亮 |  |

2、检查电池电量时的指示

同时按下Fn+右cmd后 指示灯3会闪烁，红灯闪烁次数与电量的对应关系如下。

| 闪烁次数 | 电量 |
| --- | --- |
| 1 | 0-25% |
| 2 | 25%-50% |
| 3 | 50%-75% |
| 4 | 75%-100% |

恢复出厂设置

长按 “ESC +=”3S，恢复出厂设置，指示灯会同时闪烁3次，这表示已经完成了恢复出厂设置，此时键盘进入蓝牙配对模式，指示灯2蓝色闪烁。

电池

锂电池容量：500mAh

锂电池规格:3.7V 500mAh

主板保护：过压保护，过流保护，短路保护，过放保护

其他

支持OTA固件升级